| 附件1-1： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村供水工程监督检查管理办法违规问题分类（万人供水工程） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 问题描述 | 问题等级 |  |  |
|  |  |  | 一般 | 较重 | 严重 |
| （一）水源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水源保护 | 未划定饮用水水源保护区，且未及时向当地政府或生态环境部门反映 |  | √ |  |
| 2 |  | 未设立水源保护区标志牌和保护措施，且未及时向当地政府或生态环境部门反映 | √ |  |  |
| 3 |  | 水源保护区内有排污口，或向水体排放、倾倒有毒有害工业废渣、垃圾或其他废弃物 |  |  | √ |
| 4 | 水源管理 | 非自然原因导致水源水量不足或水源保证率低于95% |  | √ |  |
| 5 |  | 未定期开展水源巡查，未定期记录水源取水量情况，相关单位未及时妥善处理影响水源安全的问题 | √ |  |  |
| （二）取水工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 取水许可 | 未办理取水许可证 |  | √ |  |
| 7 |  | 取水许可证过期 | √ |  |  |
| 8 |  | 未依据取水许可长期超量取水 | √ |  |  |
| 9 | 取水设施管理 | 未设置取水计量措施 | √ |  |  |
| 10 |  | 未开展取水设施运行管理维护工作 | √ |  |  |
| （三）输配水工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 管网敷设 | 除岩石地基地区和山区外，塑料输配水管道裸露且未采取防护措施，或管道埋深达不到防冻和安全要求 |  | √ |  |
| 12 | 管网巡查管理 | 未定期开展巡查 | √ |  |  |
| 13 |  | 发现问题后未及时采取有效措施处理，影响工程正常运行 |  | √ |  |
| 14 |  | 未采取调压等安全调控措施，导致爆管事件频发 |  | √ |  |
| 15 |  | 接到报修后未及时维修，导致用水户停水断水等问题 |  | √ |  |
| （四）水厂 |  |  |  |  |  |
| 16 | 工程建设 | 地表水源水厂未设置净化处理工艺 | √ |  |  |
| 17 |  | 未配备消毒设备 |  | √ |  |
| 18 |  | 采用氯（液氯、次氯酸钠、次氯酸钙）、二氧化氯消毒时，未单独设置消毒间 |  | √ |  |
| 19 |  | 采用化学消毒时，消毒间未设置排风措施 | √ |  |  |
| 20 |  | 未设立水质化验室（通过采购服务等方式进行定期水质检测的除外） | √ |  |  |
| 21 |  | 未设置水厂围墙和值班室（传达室） | √ |  |  |
| 22 |  | 出厂水未设置计量措施 | √ |  |  |
| 23 | 管理主体和责任人 | 未明确和落实供水工程管理主体（或单位） |  |  | √ |
| 24 |  | 未落实供水工程管理责任人 |  |  | √ |
| 25 | 管理制度和人员 | 未制定运行管理规章制度 |  | √ |  |
| 26 |  | 管理人员不具备岗位能力要求或不能正常履职 | √ |  |  |
| 27 |  | 净水、制水岗位运行管理人员未取得健康证 | √ |  |  |
| 28 | 卫生许可 | 未办理卫生许可证，或卫生许可证过期 | √ |  |  |
| 29 | 净水管理 | 净化消毒设施设备不能正常运行，导致出厂水浑浊度或微生物指标等指标不达标 |  | √ |  |
| 30 |  | 特殊水处理设备不能正常运行，或未根据需要开展吸附滤料再生、更换、反冲洗等，导致出厂水相关指标不达标 | √ |  |  |
| 31 |  | 二氧化氯消毒原料未分开（或未设置隔离区域）储存 | √ |  |  |
| 32 |  | 未定期清洗、维修养护净水构筑物或净水装置，影响水质、水量 | √ |  |  |
| 33 |  | 出厂水毒理学指标不达标（如因特殊水处理设备不能正常运行导致的毒理学指标不达标，本问题不再重复认定） |  | 轻度 | 重度 |
| 34 | 设备管理 | 未及时维修水泵机组导致不能正常供水 |  |  | √ |
| 35 |  | 供水设备、仪器仪表未按相关规定开展日常保养和运行维护 | √ |  |  |
| 36 | 水厂化验室 | 未配备相应的水质检测仪器设备，未落实水质检测人员（如未设置化验室，本问题不再重复认定） | √ |  |  |
| 37 |  | 出厂水日常水质检验项目和频率不够（微生物指标和消毒剂余量指标可适当放宽，如未配备水质检测仪器设备，本问题不再重复认定） | √ |  |  |
| 38 | 资料档案 | 未建立档案管理制度或档案缺失 | √ |  |  |
| 39 |  | 未建立主要设施设备的运行管理日志（记录） | √ |  |  |
| 40 |  | 近三年内，没有CMA或县级水质检测中心等出具的出厂水水质检测报告 | √ |  |  |
| （五）运营管理 |  |  |  |  |  |
| 41 | 水价制定 | 省或市县未制定水价管理办法，或县级人民政府价格主管部门未批准水价 | √ |  |  |
| 42 |  | 未进行水价公示或未征求用水户代表意见 | √ |  |  |
| 43 | 水费收缴 | 未安装水表 |  | √ |  |
| 44 |  | 水费收入或水费收入加上财政补贴等不能维持正常运行 |  | √ |  |
| 45 |  | 不收水费 |  |  | √ |
| 46 | 供水服务 | 未设立供水服务电话 |  | √ |  |
| 47 |  | 供水服务不到位，用水户不满意 | 3户以上 | 6户以上 | 10户以上 |
| 48 | 值班值守 | 未制定值班制度或未执行交接班制度，未安排人员值班（通过自动控制等措施实现无人值守除外） | √ |  |  |
| （六）安全管理 |  |  |  |  |  |
| 49 | 应急供水 | 未制定应急供水预案 |  | √ |  |
| 50 |  | 未配置必要的应急供水材料设备（如管材、管件等） | √ |  |  |
| 51 |  | 地下水源水厂，未设置应急备用水源 | √ |  |  |
| 52 |  | 停水未预先公告 | √ |  |  |
| 53 |  | 突发事件未按规定报告，或未及时采取应急处理措施 |  | √ |  |
| 54 | 安全生产 | 未建立健全安全生产责任制 |  | √ |  |
| 55 |  | 违反安全操作规程规定从事生产活动 |  | √ |  |
| 56 | 消防安全 | 未配备消防设施设备或器材 |  | √ |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |
| 57 | 问题整改 | 对设备检查发现的问题整改不到位 |  | √ |  |
| 58 |  | 拒不配合监督检查，或对监督检查发现的问题拒不整改 |  |  | √ |
| 59 | 厂容厂貌 | 水厂环境卫生杂乱 |  | √ |  |
| 注：分类中未列的问题可参照类似问题进行认定。 |  |  |  |  |  |

| 附件1-2： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村供水工程监督检查管理办法违规问题分类（万人以下集中供水工程） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 问题描述 | 问题等级 |  |  |
|  |  |  | 一般 | 较重 | 严重 |
| （一）水源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水源保护 | 千人供水工程饮用水水源未划定水源保护范围，且未及时向当地政府或生态环境部门反映 | √ |  |  |
| 2 |  | 千人供水工程水源保护范围未设立标志牌和保护措施，且未及时向当地政府或生态环境部门反映 | √ |  |  |
| 3 |  | 千人供水工程水源保护范围内有排污口，或向水体排放、倾倒有毒有害工业废渣、垃圾或其他废弃物 |  |  | √ |
| 4 | 水源管理 | 非自然原因导致水源水量不足或水源保证率低于90% | √ |  |  |
| 5 |  | 千人供水工程供水单位未定期开展水源巡查和记录水源取水量情况，未及时妥善处理影响水源安全的问题 | √ |  |  |
| （二）取水工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 取水设施管理 | 未开展取水设施运行管理维护工作 | √ |  |  |
| （三）输配水工程 |  |  |  |  |  |
| 7 | 管网敷设 | 除岩石地基地区和山区，塑料输配水管道裸露且未采取防护措施，或管道埋深达不到防冻和安全等要求 |  | √ |  |
| 8 | 管网巡查管理 | 千人供水工程未开展巡查，或发现问题后未及时采取有效措施处理 | √ | 影响工程正常运行 |  |
| （四）水厂 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程建设 | 千人供水工程未配备消毒设备 | √ |  |  |
| 10 |  | 千人供水工程采用次氯酸钠、二氧化氯消毒时，未单独设置消毒间 | √ |  |  |
| 11 |  | 千人供水工程采用化学法消毒时，未设置排风措施 | √ |  |  |
| 12 |  | 千人供水工程未设置出厂水计量措施 | √ |  |  |
| 13 | 管理主体和责任人 | 未明确和落实供水工程管理主体（或单位） |  | 千人以下工程 | 千人工程 |
| 14 |  | 未落实供水工程管理责任人 |  | 千人以下工程 | 千人工程 |
| 15 | 管理制度和人员 | 千人供水工程未制定运行管理规章制度 |  | √ |  |
| 16 |  | 未落实或配备管护人员，管理人员不具备岗位要求的能力或不能正常履职 | √ |  |  |
| 17 | 净水管理 | 千人供水工程消毒设备不能正常运行，导致出厂水微生物指标不达标 | √ |  |  |
| 18 |  | 千人供水工程采用二氧化氯消毒时，原料未分开储存 | √ |  |  |
| 19 |  | 千人供水工程未定期清洗、维修养护净水构筑物或净水装置，影响水质 | √ |  |  |
| 20 |  | 千人供水工程出厂水毒理学指标不达标 |  | 轻度 | 重度 |
| 21 | 设备管理 | 未及时维修水泵机组导致不能正常供水 |  |  | √ |
| 22 | 供水服务 | 千人供水工程未设立供水服务电话 |  | √ |  |
| 23 |  | 供水服务不到位，用水户不满意 | 3户以上 | 6户以上 | 10户以上 |
| 24 | 资料档案 | 千人供水工程未建立主要设施设备的运行管理日志（记录） | √ |  |  |
| （五）运营管理 |  |  |  |  |  |
| 25 | 水价制定 | 千人供水工程未进行水价公示或未征求用水户代表意见 | √ |  |  |
| 26 | 水费收缴 | 千人供水工程未安装水表 | √ |  |  |
| 27 |  | 千人供水工程不收水费，或水费收入加上财政等补助后不能正常运行 | √ |  |  |
| （六）安全管理 |  |  |  |  |  |
| 28 | 应急供水 | 千人供水工程未配置必要的应急供水材料设备（如管材、管件等） | √ |  |  |
| 29 |  | 千人供水工程停水未预先公告 | √ |  |  |
| 30 |  | 千人供水工程突发事件未按规定报告，或未及时采取应急处理措施 | √ |  |  |
| 31 | 安全生产 | 违反安全操作规程规定从事生产活动 |  | √ |  |
| 32 | 消防安全 | 千人供水工程未配备灭火器 | √ |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |
| 33 | 问题整改 | 拒不配合监督检查，或对监督检查发现的问题拒不整改 |  |  | √ |
| 34 | 厂容厂貌 | 水厂环境卫生杂乱 | √ |  |  |
| 注：1、分类中未列的问题可参照类似问题进行认定。2、标注千人供水工程的，仅指设计日供水1000—9999人的供水工程执行；未标注千人供水工程，指所有千人及以下集中式供水工程均需执行。 |  |  |  |  |  |